프로젝트 기획서

1. 문서 정보

| 항목 | 내용 | 버전 | 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트명 | [실내 공기질 및 혼잡도 모니터링 시스템] | v1.0 | 26/03/27 |
| 팀명 | [Clean-Sync] |  |  |
| 팀장 | [신동건] |  |  |
| 팀원 | [안성재, 심재헌, 마혁진, 신동건] |  |  |
| 작성자 | [신동건] |  |  |

2. 프로젝트 개요

| 프로젝트 배경 | [코로나19 이후 실내 환기의 중요성이 커졌으며, 시험 기간 중 도서관이나 강의실의 혼잡도를 미리 파악하여 쾌적한 학습 환경을 선택하고자 하는 니즈가 발생함.] |
| --- | --- |
| 프로젝트 목적 | [IoT 센서를 통해 강의실의 미세먼지, 소음 정보를 수집하고, 이를 시각화하여 학생들에게 실시간 학습 환경 정보를 제공하는 것.] |
| 프로젝트 기간 | 2026년 3월 ~ 2026년 6월 (약 3개월) |

3. 타겟 사용자

| 주요 타겟 | [리버스 동아리원] |
| --- | --- |
| 사용자 특성 | [동아리방 이용 전, 해당 장소의 쾌적함(공기 질)과 빈자리 유무(혼잡도)를 확인하고 싶어함.] |
| 사용 환경 | [주로 이동 중에 확인하는 모바일 웹 환경] |

4. 핵심 기능 목록

※ 우선순위: 상 = 반드시 구현 / 중 = 가능하면 구현 / 하 = 여유 있으면 구현

| No. | 기능명 | 기능 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [환경 데이터 수집] | [아두이노/ESP32 센서를 활용한 미세먼지, 온도, 습도 측정] | 상 |
| 2 | [실시간 대시보드] | [웹 페이지를 통해 현재 강의실의 공기 상태를 신호등 형태(좋음/나쁨) 표기] | 상 |
| 3 | [혼잡도 추정] | [소음 센서를 분석하여 해당 공간의 인원 밀집도 계산] | 상 |
| 4 | [히스토리 그래프] | [과거 환경 변화 추이를 차트로 시각화] | 중 |
| 5 | [혼잡도 추정2] | [접속된 Wifi를 분석하여 해당 공간의 인원 밀집도 계산] | 하 |
| 6 | [위험 알림] | [미세먼지 농도가 일정 기준 이상일때 웹 푸시 알림 ] | 하 |

5. 기술 스택

| Frontend | [React.js] |
| --- | --- |
| Backend | [Node.js (Express)] |
| Database | [MySQL] |
| 배포/인프라 | [AWS(서버), MQTT Broker(데이터 통신)] |
| 협업 도구 | [GitHub, Notion, Discord] |

6. 일정 계획

| 단계 | 기간 | 주요 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획/설계 | 1~2주차 | 요구사항 정의, 와이어프레임 설계, 기술 스택 확정 | 기획서, 와이어프레임 |
| 개발 | 3~10주차 | 기능 개발, 단위 테스트, 중간 점검 | 소스코드 |
| 마무리 | 11~12주차 | 통합 테스트, 버그 수정, 발표 준비 | 최종 결과물 |

7. 역할 분담

| 이름 | 역할 | 담당 업무 |
| --- | --- | --- |
| [신동건] | 팀장 / Iot(회로설계) | [회로 설계 및 조립: ESP32와 PMS7003(미세먼지), 소음 센서, DHT22(온습도)의 핀맵 구성 및 회로 연결. 펌웨어 개발: 각 센서의 데이터(아날로그/디지털)를 읽어오는 아두이노(C++) 코드 작성. 데이터 전송 로직: 수집된 데이터를 Wi-Fi를 통해 백엔드(API 서버)로 전송하는 로직 구현 (JSON 형식). 하드웨어 최적화: 센서 데이터의 노이즈 제거 및 안정적인 전원 공급 관리.] |
| [마혁진] | Frontend | [모바일 웹 UI/UX 디자인: 대시보드 형태의 사용자 인터페이스 설계 (반응형 웹). 실시간 데이터 시각화: 미세먼지 수치(좋음/나쁨 등)와 소음도를 차트나 게이지로 표현 (Chart.js 등 활용). API 연동: 백엔드 서버에서 보내주는 실시간 데이터를 받아와 화면에 갱신. 알림 기능: 특정 수치(미세먼지 매우 나쁨 등) 이상일 때 사용자에게 경고 인디케이터 표시. ] |
| [심재헌] | DB / Server | [데이터베이스 설계: 미세먼지, 소음, 온습도 데이터의 이력을 관리하는 테이블 설계 및 최적화. 서버 호스팅/클라우드: 클라우드 서버(AWS, Google Cloud 등) 구축 및 도메인 연결. 데이터 파이프라인 관리: 실시간으로 쌓이는 대용량 센서 데이터의 저장 및 조회 성능 관리. 로그 관리: 시스템 장애 시 원인을 파악할 수 있는 서버 로그 관리 환경 구축.] |
| [안성재] | Backend / Test | [API 서버 구축: IoT 기기로부터 데이터를 수집하고, 프론트엔드에 데이터를 전달하는 REST API 서버 개발. 데이터 처리 로직: 원시 데이터(Raw data)를 가공하여 서비스에 적합한 수치로 변환. 통합 테스트: IoT-백엔드-프론트엔드 간의 전체 데이터 흐름 테스트 및 버그 수정. API 문서화: 프론트엔드와 IoT 담당자가 참고할 API 명세서 작성.] |

8. 리스크 관리

| No. | 리스크 내용 | 발생 가능성 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [센서 값 부정확] | 높음 | [초기 1주일은 센서 보정 기간으로 설정. 이동 평균 필터를 코드로 구현해 튀는 값을 제거함.] |
| 2 | [기술적 난이도] | 높음 | [막히는 부분은 공식 문서보다 유튜브나 AI를 적극 활용. 4주차에 구현이 안된 기능은 과감히 ‘우선순위’ 하로 미룸. ] |
| 3 | [통신 끊김 현상] | 낮음 | [ESP32 보드에 ‘Auto-Reconnect’ 로직을 추가하여 Wi-Fi가 끊겨도 자동으로 재접속 되도록 설정. 데이터 전송 실패 시 로그를 남기도록 설계.] |

9. 기타 사항

추가 기능 : 위험 알림 보내는 기능 , Wifi로 밀집도 계산하는 기능